智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 · 智能插座 · 智能家居

品名：按键延时单路开关 ¦ 型号：BRT-105

目    录

一、功能特征	2

二、产品用途	3

三、产品实拍	5

四、性能参数	6

五、设计亮点	6

六、使用说明	9

七、接线方式	10

八、安装指南	12

九、订购及定制	13

# 功能特征

- BRT-105是一款可自主设置延时时间的单路延时开关，且延时时间可精确到秒。该产品独特之处在于双层按键面板。面板上一个按键便于直接开关操作，面板打开后，暗藏第二层9个按键设计，用于设置延时时间及调整时钟。如此独具匠心的设计，即便于日常开关，不受多键影响，也保护设置数据不会轻易被改动。

- 延时调节：本开关用户可自行设置延时时间（最长不超过30分钟），时间设置可精确到秒，绝非市场上一般延时开关可比。不仅可用于普通办公室及家庭，更可用于生产、科研等场所。

- 实时显示：本产品采用LCD液晶显示屏，可实时显示时钟及开关所处的状态。

- 适应负载：本产品采用零、火双线接入，可适应白炽灯、节能灯、LED等所有阻性、感性和容性负载。

- 外观设计：本开关沿用86系列经典设计，外形时尚优雅、美观大方，工艺精湛，品质非凡。

- 安    装： 同普通机械开关接线方式一样，可直接替代现有的传统开关，安装方便。

# 二、产品用途

BRT-105外形高档典雅，适用于各种场合，不管是高档别墅，还是豪华酒店亦或者普通办公楼，各种装修风格尽皆适宜；支持各种负载，例如白炽灯、节能灯、日光灯和LED灯。相对其它的延时开关，BRT-105的延时时间设置可以精确到秒，可满足于各种精细化的延时需求。

图一 产品适用场景示意图

# 三、产品实拍图

图二  产品正面结构图

图三 产品背面结构图

| 四、性能参数 - 电 压 | - 220～240V（50HZ/60HZ） | - 工作温度 | -20℃～55℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 负载功率 | 阻性≤2000W ，感性≤1000W | - 相对湿度 | 相对湿度 0-90%RH |
| 供电方式 | 火、零( L、N )双线接入 | - 开关尺寸 | - 86*86*38mm |
| - 产品颜色 | - 雅白 | - 安装孔距 | - 60mm |
| - 产品净重 | - 120g | - 匹配暗盒 | - 75*75*50mm |

# 设计亮点

- 本产品独特的双层按键结构获得国家专利，首层按键可以简单地控制开关，底层按键用于设置和调节。外观简洁，操作方便、功能完善，数据不易被改动。尽管双层设计，但依然轻薄。同时延时时间可精确到秒。

长

86mm

宽86mm

延用86系列经典设计，超薄外观，简约时尚，完美流线造型，赏心悦目。

独特的双层面板控制，简洁实用，方便安全。

高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。

图四

图五

# 六、使用说明及操作指南

- 1、先将产品按接线图接入220V电源；

- 2、设定系统时间：按"SET"键，时间显示的小时闪动，按"-"和"+"调整小时；再按"SET"，分钟显示闪动，按"-"和"+"调整分钟；再按"SET"，日期显示闪动，按"-"和"+"调整日期；再按"SET"键，设置完成；

- 3、设置延时时间：按"Ⅱ"键进入延时分钟设置，延时时间最长为30分钟，按"◁"和"▷"调整延时分钟；再按"Ⅱ"键进入延时秒设置，按"◁"和"▷"调整延时秒。长按"Ⅱ"键保持设置或者不按任何键15秒后自动保存设置；

- 4、“ON/OFF”键，按开的时候显示“ON”，关的时候显示“OFF”；若右上角显示铃铛图标表示进入延时关闭状态，延时期间，希望立刻关断负载可再按“ON／OFF”键。

七、接线方式

零线输出

零线输入

火线输入

火线输出

4

1

2

3

5

2  N：零线输入接口

3  Lin：火线输入接口

4  Lout：火线输出接口

5  负载（灯具）

7  吊扇类负载

8  排风扇类负载

标注：

1  N：零线输出接口

# 八、安装指南

# 九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市坂田岗头亚洲工业园10栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com  网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市坂雪岗大道儒骏大厦1306

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com  网址：www.ipuray.com